Taller Uas

Andres Sebastian Urrego

1. Tipos de UAS

## 1.1 Según su configuración aerodinámica

- Multirrotor: aeronaves con varios rotores (típicamente 4, 6 u 8) que giran a distintas velocidades para controlar altitud y dirección. Son los más comunes por su estabilidad, capacidad de vuelo estacionario (hover) y facilidad de pilotaje.

- Ala fija: similares a un avión convencional, con alas que generan sustentación mediante el desplazamiento hacia adelante. Ofrecen mayor autonomía y cobertura de área, pero requieren pista o lanzamiento y no pueden volar estacionarios.

- Ala rotatoria (helicóptero): un único rotor principal de mayor tamaño, con mayor eficiencia energética que un multirrotor y capacidad de carga superior, aunque mecánicamente más complejo.

- Híbridos VTOL: combinan despegue y aterrizaje vertical (como un multirrotor) con vuelo horizontal eficiente (como un ala fija), ideales para mapeo de grandes extensiones sin necesidad de pista.

## 1.2 Según su tamaño, peso y alcance

- Nano/Micro UAS: menos de 250 g-2 kg; uso recreativo o de interiores, alcance de pocos metros a un par de kilómetros.

- Mini UAS: entre 2 y 25 kg; uso fotográfico, cartográfico o de inspección, alcance de hasta 10 km.

- Tácticos: entre 25 y 150 kg; empleados en vigilancia civil o militar de media distancia.

- MALE (Medium Altitude Long Endurance): gran autonomía (hasta 24-30 horas) y altitudes de hasta 9.000 m; uso militar y de vigilancia estratégica.

- HALE (High Altitude Long Endurance): operan por encima de los 15.000 m con autonomías superiores a 30 horas; usados en investigación atmosférica y defensa.

## 1.3 Según su uso

- Recreativos: orientados al público general y aficionados a la fotografía o el vuelo FPV.

- Comerciales/profesionales: empleados en producción audiovisual, agricultura de precisión, topografía, inspección industrial y logística.

- Gubernamentales y de seguridad: usados por entidades públicas para monitoreo ambiental, gestión de desastres y control del territorio.

- Militares y de defensa: diseñados para reconocimiento, vigilancia y, en algunos casos, operaciones ofensivas.

2) Cuadro comparativo de drones por gama, calidad y costo

| Gama | Ejemplos representativos | Rango de costo aprox. | Calidad / Sensores | Autonomía típica | Público / Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Entrada / Básica | DJI Mini 4K, Potensic A20, Ryze Tello | $150.000 - $800.000 COP | Cámara 720p-1080p, sin gimbal o gimbal de 1 eje, GPS limitado o ausente | 8-15 min | Recreativo, primeros vuelos, niños/aficionados |
| Media / Intermedia | DJI Mini 4 Pro, DJI Air 3, Autel Nano+ | $2.500.000 - $6.500.000 COP | Cámara 4K con gimbal de 3 ejes, sensores de obstáculos, GPS/GNSS dual | 30-45 min | Fotografía y video aficionado avanzado, creadores de contenido |
| Alta / Profesional | DJI Mavic 3 Pro, DJI Inspire 3, Autel EVO II Pro | $8.000.000 - $30.000.000 COP | Sensor tipo 4/3 o superior, video 5.4K-8K, RAW, doble/triple cámara | 35-50 min | Producción audiovisual, cine, inspecciones profesionales |
| Premium / Industrial | DJI Matrice 350 RTK, DJI Agras, senseFly eBee | $40.000.000 COP en adelante | Carga útil intercambiable (LiDAR, multiespectral, térmica), RTK/PPK, certificación industrial | 40-55 min (o combustible en ala fija) | Agricultura de precisión, topografía, energía, minería, defensa |

3) Partes de un dron

Independientemente de su gama, la mayoría de los drones multirrotor comparten un conjunto común de componentes esenciales para el vuelo, la estabilización y la captura de datos:

4.1) Categorias

Según la normativa aeronáutica, las operaciones con drones se clasifican de acuerdo con el alcance visual que mantiene el piloto respecto a la aeronave:

| Modalidad | Descripción | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| VLOS (Visual Line of Sight) | El piloto mantiene contacto visual directo y permanente con el dron durante todo el vuelo, sin ayuda de instrumentos. | Es la modalidad más común y la exigida por defecto en la normativa de aviación civil para operadores recreativos y la mayoría de los comerciales. |
| EVLOS (Extended VLOS) | El piloto se apoya en un observador visual (o en varios) ubicados en distintos puntos para extender el alcance más allá de su propia visión. | Requiere coordinación entre el piloto y el/los observadores mediante radio u otro medio de comunicación en tiempo real. |
| BVLOS (Beyond VLOS) | El dron vuela más allá del alcance visual del piloto, apoyándose en cámaras FPV, telemetría, radares y sistemas de detección y evasión (detect-and-avoid). | Exige autorizaciones especiales de la autoridad aeronáutica; se usa en inspección de líneas eléctricas, entrega de paquetes y agricultura extensiva. |

4.2) Metraje de operaciones

Más allá de la modalidad de vuelo, los drones se emplean para distintos tipos de captura o metraje según la finalidad del proyecto:

| Tipo de metraje | Descripción y uso |
| --- | --- |
| Fotografía aérea | Captura de imágenes fijas desde perspectivas elevadas, usada en bienes raíces, eventos, publicidad y periodismo. |
| Video estándar | Grabación continua en movimiento (paneos, travellings, órbitas) para producciones audiovisuales, documentales y cine. |
| Timelapse / Hyperlapse | Secuencia de fotos tomadas a intervalos regulares y compiladas en video acelerado, o video en movimiento con desplazamiento del dron entre tomas. |
| Panorámica / 360° | Captura de múltiples tomas que se combinan para generar imágenes panorámicas o esféricas de gran campo de visión. |
| Ortomosaico / Mapeo (Mapping) | Serie de fotografías cenitales con solape que se procesan mediante fotogrametría para generar mapas y planos georreferenciados. |
| Modelado 3D / Nube de puntos | Vuelos con múltiples ángulos alrededor de un objeto o terreno para reconstruir modelos tridimensionales mediante fotogrametría o LiDAR. |
| Termografía / Inspección térmica | Uso de cámaras de infrarrojos para detectar variaciones de temperatura, aplicado en inspección de paneles solares, líneas eléctricas y edificaciones. |
| FPV / Vuelo acrobático | Grabación en primera persona con drones ágiles, usada en carreras, cine de acción y contenido inmersivo de alta velocidad. |
| Vigilancia y monitoreo | Grabación continua o programada con fines de seguridad, control de fronteras, gestión de emergencias o monitoreo ambiental. |